产品名称：LTA系列双组份氟碳涂料                   SDS编号：SDS/FCL-22-2017
修订日期：2017年3月15日                               


LTA系列双组份氟碳涂料安全技术说明书
产品名称：LTA系列双组份氟碳涂料             按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

修订日期：2017年3月15日                     SDS编号：SDS/FCL-22-2017
最初编制日期：2016年 12月03日                 版本：002
第一部分：化学品及企业标识

化学品中文名称：LTA系列双组份氟碳涂料        
化学品英文名称：无
化学品俗名或商品名: LTA系列双组份高耐候性氟碳涂料
推荐用途和限制用途： 主要用于钢结构、桥梁、外墙等
供应商：中化蓝天氟材料有限公司   
地址：杭州湾上虞经济技术开发区经九路1号             邮编：312369

企业应急电话:0575-82728369         

国家应急电话：(0532)83889090
技术说明书编码： SDS/FCL-22-2017
第二部分:危险性概述

紧急情况概述：

会抑制中枢神经系统，吞食或呕吐可能造成倒吸入肺部，高浓度暴露可能导致意识丧失。液体和蒸气易燃。密闭容器受热可能会破裂、爆炸。液体流动或搅动时会累积静电。其蒸气比空气重， 易传播至远处，遇火源可能造成回火。液体会浮于水面上， 反将火势蔓延开。高温会分解产生毒气。
GHS危险性类别：

第3.3类，易燃液体
标签要素：

[image: image1.png]



信号词： 警告
危险性说明：

   会抑制中枢神经系统，吞食或呕吐可能造成倒吸入肺部，高浓度暴露可能导致意识丧失。液体和蒸气易燃。密闭容器受热可能会破裂、爆炸。液体流动或搅动时会累积静电。其蒸气比空气重， 易传播至远处，遇火源可能造成回火。液体会浮于水面上， 反将火势蔓延开。高温会分解产生毒气。
防范说明：

【预防措施】

•远离火种、热源，防潮、防晒。包装要求密封，不可与空气接触，应与氧化剂、易燃和可燃物分开存放。

【事故响应】

•迅速撤离火灾污染区人员至上风向处，进行隔离，周围设警告标志，严格限制出入。消防人员需着化学防护衣和正压空气呼吸器（ 自携式空气面具）。在安全情况下将容器搬离火场。用水雾灭火无效， 但可用来雾冷却暴露火场的容器。如果溢漏未引燃， 喷水雾以分散蒸气并保护尝试停止溢漏的人员。大区域之大型火灾， 使用无人操作之水雾控制架水管架或自动摇摆消防水瞄， 若不可行则彻离并允许火燃烧完。若贮槽之阀已响起或贮槽已变色， 立即彻离。应避免，不要将水直接喷洒进贮存容器中。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

•通风，移开所有引燃源。在确保人员安全情况下，尽量收集泄露物于清洁合适的容器中回收或废弃。清理时，不要碰触外泄物，避免外泄物进入下水道或狭隘的空间内。在安全许可的情形下， 设法阻止或减少溢漏，用不会和外泄物反应的泥土、沙或类似稳定且不可燃的物质围堵外泄物。少量溢漏时，用不会和外泄物反应之吸收剂吸收，已污染的吸收剂和外泄物具有同样的危害性，须置于加盖并标示的适当容器里，用水冲洗溢漏区域。大量溢漏时: 连络消防、紧急处理单位及供货商以寻求协助。设法避免进入下水道、水源及污染土地。
【安全储存】

•储存区应备有泄漏应急处理工具、装备。

•禁止直接排入环境。

【废弃处置】

•禁止直接排入环境，利用围堤收容，收集，移送有废弃物处置资质的单位处理，根据国家和地方的有关法规的要求处置。
物理和化学危险：
    液体和蒸气易燃。液体流动或搅动时会累积静电。其蒸气比空气重， 易传播至远处，遇火源可能造成回火。液体会浮于水面上， 反将火势蔓延开。高温会分解产生毒气。密闭容器受热可能会破裂、爆炸。
健康危害：

在接触本产品的高浓度蒸汽时会导致头痛、恶心、呕吐、晕眩、疲劳、头昏眼花、暴躁、食欲不振、器官协调功能降低、失去知觉、皮肤干裂有灼热感、红肿、角膜灼伤、平衡失调、心律不整、呼吸困难。
环境危害：

     本品对水体、土地可造成污染。
其它危害：无

第三部分:成分/组成信息

化学物：LTA系列双组份氟碳涂料                     

CAS号:  
主要成分含量（工业级别）：二甲苯15-25%、聚三氟氯乙烯40-60%、钛白粉颜料15-30%
第四部分:急救措施

急救：

皮肤接触：尽快脱去受污染的衣服、鞋子和皮制品( 如手表、皮带)，以水和非磨擦性肥皂彻底清洗20 分钟或直到化学品除去。就医。
眼睛接触：立即翻开上下眼睑，流动的温水缓和冲洗5 分钟或直到污染物除去。就医。
吸入：移除污染源并将患者移至新鲜空气处。立即就医。
食入：1.若误服者即将丧失意识或已无意识或痉挛时， 不可喂食任何东西。2.不可催吐。3.给患者喝下240~300毫升的水以稀释胃中的化合物。4.若患者有自发性的呕吐时， 应使患者身体向前倾斜以减低吸入的危险， 并让其漱口以及反复给水。5.立即就医。
--急性和迟发效应及主要症状和影响：无资料。

医疗注意事项：
务必让医务人员知道所涉及的物质，并采取防护措施以保护他们自己。出示此SDS给现场的医生看。

第五部分:消防措施

危险特性：
液体和蒸气易燃。液体流动或搅动时会累积静电。其蒸气可能与空气形成爆炸性混合物，蒸气比空气重， 易传播至远处，遇火源可能造成回火。液体会浮于水面上， 反将火势蔓延开。高温会分解产生毒气。密闭容器受热可能会破裂、爆炸。
灭火剂：雾状水、二氧化碳、泡沫、干粉、沙土。
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳
灭火注意事项及防护措施：

    喷水冷却火场中的涂料桶，设法尽快将涂料桶从火场移至空旷处。应避免，不要将水直接喷洒进贮存容器中。消防人员穿戴全身防护服，佩戴自给式空气呼吸器。
第六部分:泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备及应急处置程序：

    迅速撤离污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。喷水冷却火场中的涂料桶，移走火源，设法尽快将涂料桶从火场移至空旷处。应避免，不要将水直接喷洒进贮存容器中。应急处置人员穿戴全身防护服，佩戴自给式空气呼吸器。尽量收集溢出物于清洁合适的容器中回收或废弃，剩下的则用不发生反应的吸收材料覆盖，确保遵守当地的废物处理法规。设法避免泄漏物进入下水道、水源及污染土地。
环境保护措施：

设法避免泄露物进入下水道、水源及污染土地。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

    在确保人员安全情况下，尽量收集泄露物于清洁合适的容器中回收或废弃。清理时，不要碰触外泄物，避免外泄物进入下水道或狭隘的空间内。设法阻止或减少溢漏，用不会和外泄物反应的泥土、沙或类似稳定且不可燃的物质围堵外泄物。少量溢漏时，用不会和外泄物反应之吸收剂吸收，已污染的吸收剂和外泄物具有同样的危害性，须置于加盖并标示的适当容器里，用水冲洗溢漏区域。大量溢漏时: 连络消防、紧急处理单位及供货商以寻求协助。设法避免进入下水道、水源及污染土地。 

防止发生次生危害的预防措施：若灭火而没有停止溢漏， 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物而再引燃。对泄漏区通风换气，移开所有引燃源。灭火前先停止溢漏， 若无法停止溢漏且周围无危险物， 就让溢漏烧完。
第七部分:操作处置与储存

操作处置：

    可燃液体。避免接触皮肤、眼睛和衣服。防止水与本品接触。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。平时要检查容器是否有泄漏现象。 
储存：

    1. 要贮存在阴凉、干燥、通风良好以及阳光无法直接照射的地方。
2. 贮存区应清楚标示， 无障碍物并只允许委任或受过训的人进入。
3. 贮存区与工作区分开， 远离升降机、建筑物、房间出口或主要的通道。
4. 限量贮存， 贮存容器应固定并接地。贮存易燃液体的所有桶子应安装压力和真空释放阀。
5. 依化学品制造商或供货商所建议之贮存温度范围贮存， 必要时可安装警报器以警示温度是否过高或过低。
6. 避免大量贮存于室内， 尽可能贮存于隔离的防止建筑中。
7. 贮槽之排气阀应加装火焰防制装置。
8. 贮槽须在地面上， 底部整个区域应封住以防渗漏， 周围须有防溢堤围堵整个容量。
第八部分:接触控制/个体防护

职业接触限值： 

二甲苯（SCA：1330-20-7）

中国： TWA 50mg/m3；STEL 100mg/m3
监测方法： 
工程控制： 1. 使用不产生火花、接地的通风系统并与一般排气系统分开。2.废气直接
排至户外并对环境保护采取适当措施。3.大量操作时， 使用局部排气和制程密闭。4.提供充份新鲜空气以补充排气系统排出的空气。
呼吸系统防护：低于900ppm： 有机蒸气滤罐化学呼吸防护具或含有机蒸气滤罐之动力型空气纯化呼吸防护具或供气式呼吸防护具或全面型空气呼吸器( 自携式呼吸防护具) 。未知浓度： 正压、全面型空气呼吸器( 自携式呼吸防护具) 或正压、全面型供气式呼吸防护具辅以正压空气呼吸器( 自携式呼吸防护具) 。逃生：机蒸气滤罐的气体面罩或逃生型空气呼吸器( 自携式呼吸防护具) 。 

眼睛防护：配戴护面罩（ 至少8 吋）或化学安全护目镜。
身体防护：穿防护衣、连身工作服、工作靴，材质以聚乙烯醇、Viton 、4H、Barricade 为佳。
手防护：戴防渗手套， 材质以聚乙烯醇、Viton 、4H、Barricade 为佳。
其他防护：工作后尽速脱掉污染之衣物， 洗净后才可再穿戴或丢弃，且须告知洗衣人员污染物之危害性。工作场所严禁抽烟或饮食。处理此物后， 须彻底洗手。维持作业场所清洁。 
第九部分:理化特性
外观与性状：淡黄色液体                                    
相对密度(g/cm3)：  1.1～1.3            
闪点(℃)： 21.5～25.6
爆炸上限%(V/V)：7.6 

爆炸下限%(V/V)：1.0                    
溶解性：不溶于水
其他理化性质：受热（＞250℃）会分解
第十部分:稳定性和反应活性

稳定性：正常状况下稳定，可能会非常缓慢地形成过氧化物。

危险反应：不聚合 
应避免的条件：高热，明火，潮湿。
禁配物：强氧化剂，硝酸，二氯乙内酰。

危险的分解产物：有毒的降解物氯，氢氟酸，一氧化碳和二氧化碳
第十一部分:毒理学资料

急性毒性：LD50(测试动物、吸收途径) ：5251 mg/kg (大鼠， 吞食)

LC50(测试动物、吸收途径) ：6350 ppm/4H ( 大鼠， 吸入)

LDL0 ：50 mg/kg(人类， 吞食)

LCL0 ：10000 ppm/6H( 男人， 吸入)

亚急性和慢性毒性：反复或长期暴露可能引起皮肤炎( 干燥、龟裂)，肝脏和肾脏损害。
皮肤刺激或腐蚀：液体和蒸汽会刺激皮肤引起红斑、干燥和脱脂，长期接触会引起皮肤炎。
眼睛刺激或腐蚀：蒸气和液体会刺激眼睛，引起刺激、疼痛及暂时损伤。
呼吸或皮肤过敏： 
生殖细胞突变性：无法判断为人体致癌性
生殖毒性： 250 mg/m3/24H( 怀孕7-15 天雌鼠， 吸入) 造成胚胎发育不正常。IARC 将之列为Group 3。
特异性靶器官系统毒性——一次性接触： 
特异性靶器官系统毒性——反复接触： 

吸入危害：接触本产品中所含的溶剂的蒸气浓度超过安全权限时会导致呼吸道刺激及可能影响中枢神经系统。病症包括恶心、晕眩、及迷糊等。
第十二部分:生态学资料

持久性和降解性：当释放至水中， 最主要藉由蒸发作用排除掉；当释放至大气中， 会与氢氧自由基作用而快速分解掉。
潜在的生物累积性：大部份在肝中被分解尿中排出， 小部份二甲苯直接由呼吸排出，不太可能累积。
土壤中的迁移性：当释放至土壤中， 会挥发及渗入地下
第十三部分:废弃处置

废弃物性质：《国家危险废物名录》（环境保护部，国家发展和改革委员会令，第1号，2008），未列入。
废弃处置方法：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。
废弃注意事项：注意个体防护。不准排入环境中，应装入容器按固体废弃物处置。 

容器处置：当容器内物料用尽后，瓶内还会剩余物料，具有燃烧、爆炸性，不应直接破拆容器，应将容器返回供应商或专业厂家处理。

第十四部分:运输信息

危险货物编号：33646                    UN编号： 1307
联合国运输名称：BS系列单组份哈氟龙涂料
联合国危险性分类：3.3类易燃液体
包装类别：III类
包装方法：桶装
海洋污染物：无资料
运输注意事项：包装容器外观无破损，密封完好，不泄露。轻装轻卸，防止容器渗漏。涂料桶装车高度不得超过车辆的防护栏板，运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与氧化剂、活泼金属等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
第十五部分:法规信息

危险化学品安全管理条例 (2002年3月15日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；GB12268-2012-危险货物品名 GB6944分类填写规范将该物质划为第3.3类  易燃液体。 

其它法规： 无
第十六部分：其他信息

填表时间：2017年3月15日

填表部门：HSE主管部门

数据审核单位：HSE主管部门

修改说明：第二版 

参考文献:

1. 危险化学品安全技术全书（第二版）. 化学工业出版社出版（2008年）
2.中华人民共和国国家标准GB16483-2008《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》
3.中华人民共和国国家标准GB190-2009《危险货物包装标志》
4.中华人民共和国国家标准GB/T22234-2008《基于GHS的化学品标签规范》
5.联合国《关于危险货物运输的建议书规章范本》（第15修订版）
6.《新编危险物品安全手册》，化学工业出版社，2001.4
免责说明：

本SDS的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其它物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本SDS的使用者，在特殊的使用条件下必须对该SDS的适用性做出独立判断。在特殊的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，本SDS的编写者将不负任何责任。

备注：1.“-”表示无意义或无相关资料；

2. 涉及公司保密内容均以“/”代替。
